יישומי זמן אמת

יישום זמן אמת – יישום שצריך לעמוד בלוחות זמנים אנושיים מוגדרים בדייקנות.

חישוב, אפילו נכון, במידה והוא נעשה תוך אי עמידה בלוח הזמנים הוא חסר משמעות.

העמידה בלוח הזמנים הוא חלק מהנכונות של התוכנית.

מה שמבדיל בין יישומים כאלו ליישומים "רגילים" שלוחות הזמנים הם ספציפיים.

במערכות זמן אמת – שיפור ביצועים עשוי להיות מיותר.

זמן אמת אינו בהכרח חישוב סופר יעיל.

לפעמים יישום זמן אמת צריך להמתין.

מה שנכון – לפעמים עמידה בלוחות זמנים כרוכה בייעול.

לרוב מערכות זמן אמת יש את המאפיינים הבאים (חלקם צפויים וחלקם לא):

- הם בדרך כלל יישומים מחזוריים. זמן המחזור בדרך כלל קבוע (לפחות על פני שלבים). ליישומים הללו בדרך כלל אין להם זמן סיום ברור.

- בדרך כלל הם מממשות את משוואת הבקרה: Sn+1 = F(Sn,In).

- רובם מיושמים במערכות משובצות מחשב Embedded Systems שבו המחשב הוא רק אחד החומרות של המערכת.

- לעיתים קרובות יישומים די גולמיים: מנהלים פסיקות, ק/פ בעצמם. רצים על ציוד ייעודי. הקלט מטופל בדרך כלל במישרין או בעקיפין באמצעות מנגנן הפסיקות.

- (לא בהכרח אינטואיטיבי) הם בדרך כלל יישומים שהם מולטי תכנות multi-programming: קוד מרובה תהליכים או מרובה thread –ים.  הסיבה העיקרית לכך היא הצורך במערכות כאלו לעבור בפתאומיות מנקודה אחת בקוד לנקודה שרירותית אחרת בקוד.

המנגנון הסטנדרטי של החלפת הקשר של תהליכים/thread-ים די מקל על העניין.

- היישום מכיל תהליכי מחזור ותהליכיים אסינכרוניים.  קלט מהעולם החיצון מטופל בדרך כלל ע"י תהליכים אסינכרוניים.

- נקודת ההשקפה של ניתוח אלגוריתמים מיושמים במערכת היא יותר עניין של דטרמניזם מאשר יעילות.  המקרה הגרוע ביותר הוא השיקול העיקרי.

- יישומי זמן אמת רגישים רצים מעל מערכת הפעלה מיוחדת ליישומי זמן אמת RTOS – Real Time Operating System.

- יישומי זמן אמת רגישים הם בדרך כלל היישום היחיד שרץ על המחשב שמריץ אותם.

- יישומי זמן אמת צריכים להביא בחשבון חוסר פיקוח אנושי ואתחול מחדש למשך זמן רב.

דטרמינזם – התוכנה עשויה לרוץ ברציפות למשך שנים. זמן הבדיקה של התוכנה הרבה יותר קצרה. התכנון צריך להיות אי תלות באורך של הריצה של התוכנית – תסריטים כאלו או אחרים אינם משנים.

מתי אפשר לבדוק תוכנה בחודש ולהניח שהיא תעבוד במשך שנים?

- זמני תגובה שניתן לחזות בוודאות (אחידים).

- אי הצוברות נזקים בזמן.

דטרמיניזם לא בהכרח רק עניין של זמני תגובה – צריך להימנע מתלות במספר דינמי (לא ידוע מראש) של משאבים – כמו חוטים, תהליכים, קבצים פתוחים וכו'.

צריך בכלל להימנע מכל התנהלות דינמית (תלות בתסריט) ככל האפשר ב-HRT.