קלט/פלט ברמת שפת המכונה

איך התוכניתן מתכנת קלט/פלט, מבלי להסתמך על אבא חכם שיעשה את זה בשבילו.

ברמת הקונספציה – שתי שיטות עיקריות:

- ק/פ לערוצים (port-ים)

- ק/פ ממופה זיכרון.

(שיטת עבודה משנית שנקראת DMA).

Port-ים הם בעצם מרחב כתובות מיוחד ל-ק/פ.

- הק/פ נעשה ע"י פקודות מכונה מיוחדות (החשובות שבהם הם הפקודות IN  ו-OUT).

- מרחב הכתובות הוא בין 0 ל-65535.

- למה שמשמש port מסוים, נקבע ברמת החומרה.

- איזה port משמש לתקשורת ליעד נקבע ברמת החומרה.

- איזה מידע ואיזה פורמט יש להעביר ל-port נקבע ברמת החומרה.

- כל port הוא בית אחד.

- Port הוא מעין חוט שקצה אחד הוא ה-CPU וקצה שני הוא גורם חיצוני, בדרך ציפ על לוח האם.

- IN,OUT  עם אוגר AX, EAX משמעותו כתיבה ל-port-ים עוקבים (כמו זיכרון)

פקודות קלט/ פלט באסמבלי:

מספר

AL            0 – 255 פורט

IN       AX     ,       או

EAX               DX

מספר

0 – 255 פורט     AL

OUT       או     ,                AX

DX                      EAX

פקודות קלט/ פלט בטורבו C:

unsigned char var8b;

int var16b;

int portnum;

var8 = inportb(portnum);

var16 = inport(portnum);

outportb(portnum, var8b);

outport (portnum, var16b);