איך חשים במעבר הזמן במערכת מחשוב?

שעון ברמת החומרה

במחשב האישי יש מספר מנגנונים למעקב אחרי הזמן.

היסטורית האמצעי הראשון היה מה שנקרא

ה-PIT:  Programmable Interval Timer.

Intel 8253  מאוחר יותר 8254.

הצ'יפ הזה היה בעצם רובה פולסים באינטרוולים קבועים, הוא גרם לכך שפסיקה 8 התרחשה באינטרוולים קבועים.

קצת רקע.

- על לוח האם יש צ'יפ שנקרא בקר הפסיקות PIC  היום APIC  שמוסמך לאותת לפסיקות ב-CPU.

- ה-APIC מחובר מצד אחד ל-CPU ומצד שני לגורמים שמוסמכים לבקש פסיקות.

- ה-APIC מנהל את הפסיקות.

- הפסיקות עצמן נקראות היום IRQ0 – IRQ7 ולאחר מכן גם IRQ8 – IRQ15, פסיקות חומרה 8-15,  112-119.

- אילו פסיקות חומרה שצריך להודיע שטופלו.

- פסיקת חומרה היא בדרך כלל העברת מידע למערכת (כמו צורך לקרוא קלט) שלא יהיה צורך בתשאול.

- פסיקה 8 היא אינפורמציה "טהורה": "חלף יחידת זמן".

"תכנות" ה-PIT של פסיקה 8    נעשה ע"י כתיבה ל-2 פורטים:

43h פורט הפקודה

40h פורט המידע

אחד הדברים שאפשר לתכנת זה התדירות.

התדירות החיצונית הינה:

/latch 1.19318*106

התדירות הנמוכה ביותר היא דווקא latch =0 אפקטיבית 65536.

/65536 = 18.20648 1.19318*106

הזמן במחשב הוא דיסקרטי (יש רגע 17 ורגע 18 אבל אין רגע 17.4) אבל זה כנראה נכון גם בטבע, יש כנראה ערכי מינימום למושגים כמו מרחק, מסה וזמן. ככל הנראה קבועי פלנק הם הערכות טובות לכך:

מסה : 2.176435(24)×10−8   של ק"ג

מרחק:  1.616255×10−35 של מטר

זמן:  5.39×10−44  של שנייה