שעון זמן אמת Real Time Clock (RTC)

כאמור, ה-RTC הוא רכיב שעון עם סוללה משלו כך שתוכנו אינו הולך לעיבוד עם כיבוי המחשב.  מנקודת ראות פיזית הוא חלק מצ'יפ הנקרא CMOS-RAM או NVRAM זיכרון הניתן לשינוי שיש לו מקור כוח משלו כך שהוא אינו הולך לעיבוד כאשר המחשב נכבה.    חלק מההגדרות של מערכת ההפעלה נעשים כאן.   משתמשי מחשב מתקדמים מכירים את הבעיה שרכיב כלשהוא של המחשב אינו מתפקד נכון וכיבוי הדלקה של ההמחשה לא פותר זאת, אבל הסרה והתקנה מחדש של ה-driver של רכיב חומרה כן פותר את הבעיה.   ראשי התיבות של CMOS הוא  Complementary Metal Oxide Semiconductor כאשר Metal Oxide   זה החומר שממנו הוא עשוי, והמתפקד תוך ניצול מינימלי של חשמל. המשמעות של זה הוא בערך "רכיב מוליך למחצה חסכוני מאד בחשמל".  צ'יפ ה-CMOS הראשון היה ה-MC146818 של חברת מוטורולה ומה שיש במחשבים האישיים עכשיו זה או הצ'יפ הזה או תואם לו.

כפי שנאמר קודם,  ה-RTC יכול לשמש לקריאת הזמן האמיתי, לכתיבת זמן חדש, והוא  גם גורם לפסיקות בתדירות בלתי תלויה ב-PIT וגם ניתן לתכנת אותו ליזום פסיקה בתאריך ושעה מסוימים וגם גורם לפסיקה כל אימת שהזמן האמיתי משתנה (בפועל כל שנייה).  כל הפסיקות שהצ'יפ הזה גורם מנותבים ל-IRQ8/INT70h, אך התוכנה מסוגלת לכל פסיקה מאיזה משלושת הסוגים היא מהווה. שלושת הסוגים נקראים:

- פסיקות מחזוריות periodic interrupts

- פסיקות יזומות alarm interrupts

- פסיקות עדכון update interrupts.

כל אחד מסוגי הפסיקות הללו אפשר להפעיל ואפשר שלא, באופן בלתי תלוי.  רוטינת טיפול בפסיקה 70h יכול לבדוק איזה משלושת הפסיקות התרחשה.

על פי הספרות ניתן לתכנת את ה- periodic interruptsלתדירויות של 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k.  לפחות בעבר אם לא גם היות הניסיון של מתכנתים  שלא כל מחשב יכול לעמוד בתדירויות הגבוהות ורק תדירויות  עד 4k נחשבות אמינות.

ה- update interrupts אם מפעילים אותם מתרחשות כל שנייה.

ה-alarm interrupts במידה ומפעילים אותו מתרחש כאשר מזמינים אותו, ואפשר להזמין שיתרחש בזמן עד לרזולוציה של שנייה.  במידה ויותר מאחד מסוגי הפסיקות פעיל, לפסיקה מסוימת יכולה להיות משניים או שלושת הסוגים, ורוטינת הטיפול בפסיקה יכולה לדעת זאת.

בנוסף לכך ה-RTC יכול לקבל ערך של זמן ותאריך אמיתי, יכולה לשמר אותו ללא צורך במעורבות מצד המשתמש כביכול.   כהערת אגב אומר, שבמשך זמן רב שה-RTC בשימוש נתקלו לעיתים קרובות, בעבר אולי אפילו רוב הזמן, שה-RTC אינו מדויק: הוא נטה לפגר אחר הזמן האמיתי בקנה מידה של דקה לשבוע או אפילו כמה ימים.  אני חושב שהמצב עכשיו טוב יותר.

ה-RTC נוסף למחשב האישי בשלב ה-XT.  עד אז ברגע הדלקת המחשב התאריך של המחשב היה באופן פיקטיבי 1.1.1980 (בפועל כל המחשבים האישיים סופקו לאחר התאריך הזה) והמשתמש היה צריך בכל פעם שהדליק את המחשב להכניס את התאריך והשעה הנכונים. אם התעצל או טעה, הדבר יצר בעיות במערכות הקבצים למשל, שנוצרו "בעתיד".

תכנות ה-RTC

לכמעט כל CMOS יש לפחות  64 בתים של זיכרון (למעשה אוגרים) שהמעבד יכול לגשת אליהם.  יש צ'פים של CMOS שיש להם יותר מ-64 בתים של אוגרים, אבל השימוש בהם הוא לא סטנדרטי, ולכן התוכניות שנראה נזהרות לא לגעת בהם, ולא להיות מושפעות מקיומן האפשרי.

מתוך 64 בתי האוגרים, 14 הבתים הראשונים קשורים ל-RTC.  היתר קשורים לרכיבים אחרים כמו כמות הזיכרון האלקטרוני של המחשב או קיומם של דיסקים קשיחים ראשי ומשני וכו'.  לעניינינו רלוונטיים רק 14 הבתים הראשונים.

העיקרון של תכנות הגישה לאוגרים הללו הוא פשוט.  ישנו צמד  port –ים מספרים 70h  ו-71h המשמשים לגישה לאוגרים הללו.  כמו צמדי port –ים אחרים במחשב, אחד מהם, port 70h, משמש נתב: על ידי כתיבה לתוכו, החיבור port 71h מתחבר לאוגר המתאים.

14 מספרי הניתוב הראשונים של port 70h הם כלהלן:

- -  זמן אמיתי בשניות

- -     alarm זמן אמיתי בשניות

- -   זמן אמיתי דקות

- -     alarm זמן אמיתי דקות

- -  זמן אמיתי שעות

- -  alarm זמן אמיתי שעות

- -   זמן אמיתי יום בשבוע (מ-1 עד 7)

- -    זמן אמיתי יום בחודש(מ-1 עד 31)

- -  זמן אמיתי חודש (מ-1 עד 12)

- -  זמן אמיתי שנה (מ-0 עד 99)

- -  Aאיגר סטטוס

- -  B אוגר סטטוס

- -  C אוגר סטטוס

- -  D     אוגר סטטוס

כל פעם שרוצים לקרוא מ-port 71h חייבים לכתוב ל-port70h את אחד הערכים הללו.

כל פעם שרוצים לכתוב ל-port 71h חייבי לכתוב ל-port70h את אחד הערכים הללו,  וצריך לכתוב אותו מחדש עם הביט המשמעותי ביותר דלוק.

בכל פעם שכותבים ל-port 71h חייבים מיד לאחר מכן לקרוא את port 71h.

גם חייבים לקרוא את אוגר סטאטוס C  ו-D אם משנים של אוגרי סטאטוס A או B, גם אם לא עושים עם זה שום דבר.  את C יש לקרוא עם כתיבה כפולה של הקוד, D רק כתיבה בודדת.

לדוגמא, אם אני רוצה לקרוא את השעה הנוכחית,נניח לתוך משתנה hour, הקוד הבא יעשה זאת:

MOV AL,4

OUT 70h,AL

IN AL,71h

MOV BYTE PTR hour,AL

בכדי לכתוב לשדה השעה ערך חדש, נניח מתוך משתנה hour,  הקוד הבא יעשה זאת:

MOV AL,4

OUT 70h,AL

MOV AL,84h

OUT 70h,AL

MOV AL,BYTE PTR hour

OUT 71h,AL

IN AL,71h

הפורמט של הנתונים הוא בדרך כלל ב-Binary Coded Decimal (BCD) פורמט דומה למחרוזות שבו מיוצגים ספרות עשרוניות, כל סיפרה עשרונית  ב-4 סיביות, שני ספרות עשרוניות בכל בית.  לדוגמא,  אם העשה עכשיו 23:45 אז תוכן x71h בבינארי יהיה

----2--  ---3---

0 0 1 0 0 0 1 1

אפשר לשנות את הפורמט לבינארי אבל אין טעם לעשות זאת כי קוד פנימי של המערכות הנפוצות מסתמכות על כך  שהתוכן של השדות הללו בפורמט BCD.

שדות ה-alarm מאפשרים לנו להזמין פסיקה מהסוג הזה בשעה ביום שבו מדובר, לכל היותר 24 שעות מראש.

כרגיל פקודתh 71AL, IN קוראת את הנתון  ופקודת OUT 71h,AL כותבת לשם.

אוגרי הסטאטוס מאפשרים לנו לקרוא או לקבוע את המאפיינים של השעון,  להפעיל או להשבית את פסיקה 70h ובמקרה של טיפול בפסיקה 70h, לגלות איזה סוג של פסיקה התרחשה.

מבנה אוגרי הסטאטוס:

אוגר סטאטוס A:

7              6            5             4        3         2          1         0

| UIP | Base | Rate |
| --- | --- | --- |

UIP: Update In Progress

1= date/time is updated  0= date/time can be accessed

Base:  time Base

Standard value 010 = 32768 Hz

Rate: Rate select 65536/2Rate

Standard value 0110  = 1024 Hz (65536/26 = 65536/64)

אוגר סטאטוס B:

7            6           5           4            3               2                1              0

| SET | PI | AI | UI | SQU | DM | 24h | DLS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SET: Set Update Cycle

0= disabled  1= enabled (standard)

PI: Periodic Interrupt

0= disabled  1= enabled (standard)

AI: Alarm Interrupt

0= disabled  1= enabled (standard)

UI : Update Interrupt

0= disabled  1= enabled (standard)

SQU: Square-wave signal

0= disabled  1= enabled (standard)

DM: Data Mode

0= date/time BCD encoded  1= binary coded

24h:

0=24-hour-clock    1=12-hour-clock

DLS: DayLight Saving

0= disabled  1= enabled (standard)

אוגר סטאטוס C:

7              6          5              4           3            2             1             0

| IRQ | PS | AS | US | Reserved |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IRQ:  Interrupt Request

1= Interrupt requested   0 = No interrupt requested

PS:  Source of IRQ is Periodic interrupt

1=yes    0=no

AS:  Source of IRQ is Alarm interrupt

1=yes    0=no

US:  Source of IRQ is Update interrupt

1=yes    0=no

אוגר סטאטוס D:

7               6       5      4      3      2      1      0

| Val | Reserved |
| --- | --- |

val:  Data value in CMOS RAM

1=valid (battery ok)  0=invalid

הערות:

פורמאלית,  הערכים של Base יכולים לרוץ מ-0 עד 7 אך המשמעות של הערכים לא מוגדרים רשמית (למעט ערך 2), והערך של Rate בין 3 ל-15.  ערך 0 ל-Rate משתק כנראה את הצ'יפ.

התדירות של ה-periodic interrupt נא מ-2Hz ללא ברור עד כמה, אבל המקסימום הוא לפחות 1024.

מרשם לתוכנית המשתמשת בפסיקה 70h

תכנות פסיקה 70h הוא יותר מורכב מ-8.

סידרת הפעולות הבאות תספיק.

ככלל צריך לבצע את הדברים הבאים:

על מנת להשתלט על פסיקה 70h יש לעשות את הפקודות הבאות:

- תוך חסימת פסיקות:

- יש להגדיר רוטינה משלך כרוטינת הטיפול בפסיקה 70h. את זה עושים באותה צורה שמשתלטים על כל פסיקה אחרת, בדרך כלל תוך שימור המטפל הקודם, למשל ע"י רוטינות getvect ו-setvect של טורבו C, קריאה כתיבי ל-4 הבתים  448-451 (4x70h – 4x70h+3)  בסגמנט האפס וכו'.

- יש לוודא שביט מספר 0 של ה-Mask register  של ה-PIC המשני  הינו אפס.  כתיבה/קריאה של האוגר הזה הוא דרך port 0A1h.  מומלץ לשמור את הערך הקודם שלו בשביל לשחזר אותו עם סיום האפליקציה.

בהנחה שאנחנו רוצים לשמר את ה-Mask register  של ה-PIC המשני במשתנה בשם old_0A1h_mask הפקודות הבאות, למשל, יעשו זאת:

IN AL,0A1h

MOV old_0A1h_mask,AL

AND AL,0FEh

OUT 0A1h,AL

לאחר מכן יש לבחור תדירות רצויה ולהגדיר אותו בשדה Rate באוגר הסטאטוס  A של ה-RTC דרך ports 70h-71h.     למשל הקוד הבא עושה קובע את התדירות לערך הסטנדרטי של 1024Hz, תוך שהוא נזהר לא לשנות את השדות UIP ו-Base:

MOV AL,0Ah

OUT 70h,AL

MOV AL,8Ah

OUT 70h,AL

IN AL,71h

AND AL,11110000b

OR AL,0110b

OUT 71h,AL

IN AL,71h

לאחר מכן יש להפעיל את סוג הפסיקה המתאימה באוגר סטאטוס B של ה-RTC דרך ports 70h-71h.  למשל הקוד הבא מפעיל את ה-periodic interrupts ע"י הדלקת ביו ה-PI תוך שהוא נזהר לא לשנות  את השדות  האחרים באוגר.  מאחר והוא משנה  את אוגרי הסטאטוס A –B, הוא חייב לאחר מכן לקרוא את אוגר סטאטוס C עם כתיבה כפולה, D עם כתיבה בודדת:

IN AL,70h

MOV AL,0Bh

OUT 70h,AL

MOV AL,8Bh

OUT 70h,AL

IN AL,71h

OR AL,40h

OUT 71h,AL

IN AL,71h

IN AL,70h

MOV AL,0Ch

OUT 70h,AL

IN AL,70h

MOV AL,8Ch

OUT 70h,AL

IN AL,71h

IN AL,70h

MOV AL,0Dh

OUT 70h,AL

IN AL,70h

MOV AL,8Dh

OUT 70h,AL

IN AL,71h

אשר לרוטינת הטיפול בפסיקה 70h עצמה, מלבד לבצע את הקוד שלמענה הייתה ההשתלטות על הפסיקה, היא צריכה להודיע לחומרה שהפסיקה טופלה.  הדבר נעשה ע"י קריאת אוגר סטאטוס C של ה-RTC וכן לכתוב את הערך 20h ל-ports של ה-PIC הראשי (port 20h) והמשני (port 0A0).  מאחר ומדובר בפסיקת חומרה, יש לשמר את תוכן port 70h לפני שמשנים אותו ולשחזר אותו בתום התהליך.  אחרת יש סכנה (קלושה אך קיימת) שתוכנית  שהייתה בעיצומו של קריאה מה-CMOS ולא חסם פסיקות יוטעה בשל כך.   הקוד הבא עושה את הדברים הללו:

IN AL,70h

MOV BX,AX

MOV AL,0Ch

OUT 70h,AL

MOV AL,8Ch

OUT 70h,AL

IN AL,71h

MOV AX,BX

OUT 70h,AL

MOV AL,20h

OUT 0A0h,AL

OUT 020h,AL